NOTICE D'UTILISATION POUR

JAS 400 i / JAS BOITE    Vers. B 10

JAS M    Vers. H06

WYSIJAS   2.63

SOMMAIRE

- MENUS UTILISATEUR 									Page 2

- MENUS  PARAMETRAGE								Page 3

- FONCTION DU MENU 									Page 4

- DETAIL DES MENUS PARAMETRAGE						Page 5 à 10

- ENTRETIEN										Page 10

- MAINTENANCE										Page 10

- PARAMETRAGE D'INSTALLATION 							Page 11

- QUAND LA CARTOUCHE EST VIDE							Page 12

- QUAND L'IMPRESSION EST DEGRADE 						Page 13

AFFICHAGE   FENETRE   UTILISATEUR

N° TETE JAS M

ON /OFF

Ou

OK

Ou

Espace

MENU

Ou

ESC

Ou

DEL

Ou

RAZ

Flèches de Sélection

Voyant ON

Flèches de Sélection

Ou

Print

Numéro

Message

MENUS   UTILISATEUR

- La touche de Droite  ON/OFF permet la mise marche et arrêt de la machine.

- Les flèches HAUT et BAS  permettent de sélectionner un message parmis 15 emplacements mémoire.

Pour sélectionner un message on utilise les flèches HAUT et BAS puis il faut le valider par OK

Si on ne le valide pas il revient à la sélection d'origine, le message valide est précédé d'une flèche

Le numéro de message est inscrit en haut a droite de l'écran et le message est inscrit dans le cadre

Le message affiché est celui de la tête sélectionné ou de la tête N° 1 si T*

- La flèche de Gauche permet de faire une impression de test

- La flèche de Droite permet de sélectionner la tête , on active ce menu par un appui long sur cette touche

on peut par des appuie court sélectionner les têtes programmer ou toute les têtes, exemple :

T001 … T002 … T003 … T*

- La touche de Gauche permet de passer en mode menu

Le passage en mode menu se fait en maintenant appuyée la touche menu quelques secondes.

Un appuie court sur cette touche permet de rafraîchir l'affichage de l'écran

- Lorsque on enlève une tête on à le  message  : 	    TETE  001

Changnt Cartouche ?

Si on valide ce changement appuyer sur la Touche de Droite  OK

Sinon appuyer sur la Touche de Gauche  ESC

MENUS   PARAMETRAGE

EDITION MESSAGE

EDITION CHAMP VARIABLE

POST DATE

- Post Date 1

- Post Date 2

COMPTEUR

- Ensemble des compteurs

- Modification des compteurs

PARAMETRES COMPTEUR

- Départ  compteur

- Fin  compteur

- Pas  compteur

- NomBre d' Objets par lot

PARAMETRES MESSAGE

- Marge

- Répétition

- Sens d'impression

- Qualité

PARAMETRES IMPRESSION

- Vitesse

- Pre-Marge

- Synchro  Impression

- Résolution Tachy

- Filtre - Retard

PARAMETRES DIVERS

- Date

- Heure

- Langue

- Contraste écran

MAINTENANCE MACHINE

- HF

- Tête vide

- Entretien buse

- Option

FONCTIONS DU MENU

Attention  :  Si on modifie directement  un paramètre sur la machine, tel que : Marge, Qualité, … ect.

La  modification ne sera pas enregistrée par WYSIJAS , seulement par la Tête JAS M

Sélection des menus et sous menu par Flèches Haut et Bas.

Entrer dans un menu ou un sous menu par la Touche  de Droite OK.

Modification des paramètres à l'aide des touches Flèches Haut et Bas

Confirmation par la Touche de Droite  OK.

Echappement ou sortie du menu par la Touche de Gauche  ESC

Si il y a plusieurs paramètres dans le sous menu, se déplacer  à l'aide des Flèches Droite et Gauche

Dans le menu principal la Touche de Gauche  ESC,  permet de revenir au menu utilisateur

Sélection des têtes JAS M et des messages :

Dans les menu on a en haut à gauche le numéro de tête JAS M concerné par la modification

Dans le menu de Paramètre  Message on a en haut a droite le numéro de message qui sera modifié

N° TETE JAS M

N° Message

T   001          	               >01

## MARGE

#### 005 mm

### Esc	              Ok

00

Pour sélectionner la tête :

Maintenir appuyer quelques secondes  la flèches de Droite,

relâcher la touche,

à chaque appuie sur la flèche de Droite on sélectionne une tête

T001 … T002 … T003 … T004 …  ,

et  T*   si toutes les Têtes sont sélectionnées.

Dans ce cas les paramètres lus seront ceux de la tête N° 1 , et les modifications seront envoyées à toutes les têtes.

EDITION MESSAGE : Permet l'édition la modification des caractères d' un message

ainsi que la copier d'un message dans un autre emplacement mémoire de la même tête ou sur une autre tête

Pour éditer un message,

Valider par la Touche de Droite  OK, on rentre dans le menu d'édition

Sélectionner le N° de message avec les Flèches Haut et Bas, valider par la Touche de Droite  OK

Puis sélectionner le mode d'édition avec les Flèches Haut et Bas :   MODIFIER ,  COPIER

MODIFICATION DU MESSAGE

Parcourir le message :

Valider par la Touche de Droite  OK le mode d'édition,  MODIFIER  , la première lettre du message clignote

- Pour se déplacer dans la ligne du message on utilise les Flèches Gauche et Droite

- Pour changer de ligne, il faut être au début de la ligne et appuyer sur Flèche Gauche

- Pour sortir sans sauvegarde appuyer sur la Touche de Gauche  ESC

Modification des caractères :

On se place sur le caractère à modifier, c'est le caractère qui clignote.

- Sélectionner le nouveau caractère avec les Flèches Haut et Bas  en faisant défiler la liste des caractères,

puis on  se déplace sur les caractères suivant par les Flèches Gauche et Droite

Liste des caractères:       ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 . . . 9 : ; < = > ? @ A…Z [ \ ] ^ _ ` a . . . z { } ~

^                                             ^           ^                       ^       ^                ^           ^

Déplacement rapide :   |___________>___________|__>___|_____>______|__>__|____>___ |___>__ |

On peut se déplacer par bond dans la liste des caractères

Maintenir appuyé les Flèches Haut ou  Bas

Puis appuyer sur Flèches Gauche ou de Droite si on veut se déplacer par  bond à droite ou à gauche de la liste

- Pour valider les modifications appuyer sur la Touche de Droite  OK

- Pour sortir sans sauvegarder les modifications appuyer sur la Touche de Gauche  ESC

Insertion et suppression de caractères :

Mode d'insertion à la suite:

- Il faut se placer à la fin du message puis maintenir appuyé la Flèche de Droite quelques secondes

relâcher la touche, puis à chaque appuie sur la Flèche de Droite on rajoute un caractère que l'on peut modifier

Mode d'insertion/suppression général :

- Pour activer le mode d'insertion/suppression  maintenir appuyer quelques secondes  la Touche de Droite OK

- Pour supprimer un caractère, se positionner sur ce caractère et appuyer sur la Flèche Haut le caractère est supprimé

- Pour insérer un espace se positionner sur le caractère devant lequel on veut créer un espace et

appuyer sur la Flèche Bas  un espace est inséré devant le caractère

Pour revenir en mode de modification des caractères il faut sortir de ce menu , par un appuie long sur Touche de Droite  OK

- Pour valider les modifications appuyer sur la Touche de Droite  OK

- Pour sortir sans sauvegarder les modifications appuyer sur la Touche de Gauche  ESC

COPIER / COLLER DU MESSAGE

Ce mode permet de copier un message dans un autre emplacement mémoire, de la même tête ou sur une autre tête

Sélectionner le N° de message avec les Flèches Haut et Bas, valider par la Touche de Droite  OK

Sélectionner le mode d'édition avec les Flèches Haut et Bas,  COPIER  , valider par la Touche de Droite  OK

Le menu propose automatiquement de coller, on peut alors :

- Copier le message sur la même tête, il faut alors sélectionner un emplacement mémoire avec les Flèches Haut et Bas,

valider par la Touche de Droite  OK, la copie

- Copier le message sur une autre tête, il faut alors sélectionner la tête ou copier le message

Pour sélectionner la tête ; maintenir appuyer quelques secondes  la Flèche de Droite, relâcher la touche, à chaque appuie sur la Flèche de Droite on sélectionne une tête T001 … T002 … T003 … T004 …  ,  et  T*   si toutes les Têtes sont sélectionnées.

Il faut alors sélectionner un emplacement mémoire avec les Flèches Haut et Bas, valider par la Touche de Droite  OK

EDITION CHAMP VARIABLE :  Permet l'edition des caractères d' un champ variable.

On a 10 champs variables de nommé de 0 à 9; que l'on peut renommer dans WYSIJAS

Un champ variable est commun à tous les messages qui l'utilisent; on peut utiliser un ou plusieurs champ variable par message

Exemple : On a un numéro de lot commun a plusieurs message

On crée les messages avec le champ variable nommé  0 que l'on renommera LOT

Il suffira de modifier une seule fois le champ variable "LOT" pour que tous les messages qui le contiennent soient modifiés

Edition d'un champ variable :

Appuyer sur la Touche de Droite OK

puis sélectionne avec les Flèches Haut et Bas, le N° ou le nom du champ, valider par la Touche de Droite  OK,

on est en mode d'édition

L'édition des champ variable est identique à l'édition de message , sans la fonction COPIER / COLLER

POST DATE :   Permet de définir les 2 post date en jours.

Ces post date qui correspondent  au  champ Post Date 1 et 2 de HORO dans WYSIJAS

On visualise au-dessous la date jour correspondant au post date

COMPTEUR : Permet de visualiser et de modifier , remettre à 0, les compteurs des têtes

Si on a plusieurs têtes on voit l'ensemble des compteurs têtes ainsi que le total des compteurs

Pour sélectionner une tête, valider par Touche de Droite  OK

Maintenir appuyé quelques secondes  la Flèche de Droite, puis relâcher la touche, à chaque appuie sur la Flèche de Droite on sélectionne une tête T001 … T002 … T003 … T004 …  ,  et T*  le compteur de la 1ere tête

Modification et remise à zéro du ou des compteurs

- Sélectionner une tête ou toutes les têtes, appuyer sur la Touche de Droite  OK , le digit d'unité clignote

- Sélectionne avec la Flèche Gauche, le 1er digit le plus haut a 0.

Appuyer sur la Flèche Bas ; Tous les digits inférieurs sont mis à 0 ; valider par Touche de Droite  OK

PARAMETRES COMPTEUR : Permet de définir les paramètres des compteurs tête

Sélectionner une tête ou toutes les têtes

- Départ  compteur : Permet de définir la valeur de départ du compteur, pour la tête JAS M sélectionné.

- Fin  compteur : Permet de définir la valeur de fin du compteur, pour la tête JAS M sélectionné.

- Pas  compteur : Permet de définir le pas d'incrémentation du compteur, pour la tête JAS M sélectionné.

- Nombre d'Objets par lot : Permet de définir le modulo du compteur, pour la tête JAS M sélectionné.

PARAMETRES MESSAGE:  Permet de définir les paramètres du message sélectionné dans le menu principal pour une tête ou toutes les têtes selon la sélection de tête.

Pour modifier les paramètres d'un autre message il faut retourner dans le MENU UTILISATEUR et sélectionner un message

- Marge : Permet de définir la marge d'impression en millimètre

Nota : la valeur en millimètre n'est correcte que si la vitesse définie dans de l'imprimante correspond à la vitesse réelle de l'objet sur lequel on imprime

- Répétition : Permet de définir la répétition et l'intervalle de répétition entre message

La répétition à 0 imprime le message en continu tant que le Top impression est actif

L'intervalle correspond à la distance entre la fin du message et le début du suivant.

Nota : dans WYSIJAS l'intervalle entre message correspond à la distance entre le début de chaque  messages

Donc la valeur de l'intervalle est normalement différente dans WYSIJAS et sur la machine

- Sens d'impression : Permet de définir le sens d'impression de la tête JAS M sélectionné. De gauche a droite ou de droite a gauche  ; cela permet avec les polices inverses de retourner le sens d'écriture d'un message

Exemple : Un message s'écrit   ABCDEF   avec comme paramètre : Sens > , Normal

Pour imprimer ce message en "miroir" il faudra utiliser les paramètres : Sens < , Inverse

Nota: Le changement de la police Inverse ou Normal ne se fait que par WYSIJAS

- Qualité :   Permet de définir la qualité et la résolution de l'impression du message en cours pour la tête sélectionné.

La qualité correspond à une quantité d'encre, les qualités sont : Basse,  Moyenne,  Standard,  Haute

Les quatre résolutions : exemple avec un même caractère.

Basse     	                Moyenne                             Standard                         Haute

La résolution correspond au nombre de point par millimètre ; 100 correspond à 10 pts par mm

Exemple de résolution d'impression :  180 DPI = 7 pts / mm ;  360 DPI = 14 pts / mm

PARAMETRES IMPRESSION

- Vitesse : Permet de définir la vitesse d'impression en mm/ s .

En mode de synchronisation interne la vitesse doit correspondre à la vitesse de l'objet sur lequel on imprime.

En mode auto la vitesse correspond a la vitesse de démarrage

Faire varier la vitesse alors que la vitesse de l'objet sur lequel on imprime est constante permet de modifier la longueur de l'impression mais cela modifie aussi toutes les marges , puisqu'elles sont calculées sur cette vitesse.

- Pré-Marge : Permet de définir la pré-marge en millimètre, qui se cumule à la marge

On utilise la pre-marge  pour réaligner virtuellement des têtes qui se trouvent à des positions différentes

- Synchro  Impression : Permet de choisir le mode de synchronisation de l'impression. :

Interne : On définit une vitesse fixe pour l'impression

Ce paramètre sert aussi à fixer la valeur de démarrage pour le mode auto et la valeur de seuil pour le mode de déclenchement sans cellule

Externe : On utilise un codeur tachymètre qui cadence les trames d'impressions, cela permet de suivre les variations de vitesse des objets sur lesquels on imprime, on a deux modes de fonctionnement :

Le mode faible résolution tachy on travail en extrapolation.

Résolution tachy (pts/mm) < 4 * résolution impression message (pts/mm).

A défaut d’une bonne résolution de tachy, le programme mesure le temps entre 2 pas de tachy et génère les trames d’impression

On ne gère pas les vitesses inférieures à  < 10 ou 20 mm/s ; la base de temps interne ne fait pas moins que 100 trames d’impression par secondes.

Les arrêts en cours d’impression sont pris en compte, mais peuvent provoquer des distorsions sur la largeur d’écriture.

Par contre, cela permet d’utiliser des capteurs qui ne donnent que peu de points ; 10pts/m au minimum.

Le mode forte résolution tachy  on travaille avec le mode division

il faut avoir au minimum 4 fois plus de résolution tachy qu’impression. Idéalement : 16 pts codeurs / trames impression

Résolution tachy (pts/mm) > 4 * résolution impression message (pts/mm).

Si le programme constate qu’il peut s’appuyer sur une bonne résolution tachy, il va fonctionner en mode division : tous les X pas de tachy, la tête crache une trame d’impression. Cela permet de fonctionner à des vitesses extrêmement faibles.

Auto :  On définit l'intervalle entre les objets, la vitesse dans le menu VITESSE correspond a la vitesse de démarrage

On peut donc avoir une vitesse variable des objets sur lesquels on imprime,

On doit impérativement avoir un intervalle fixe mesuré le plus précisément possible

On mesure le temps écoulé entre 2 tops cellule impression, et on déduit la vitesse objet car chaque top est espacé d’un intervalle Le Pas ; distance entre 2 tops; est exprimé en mm et saisi en lieu et place de « Div Tachy »

Le paramètre « vitesse impression » est exprimée en mm : c’est la vitesse d’impression par défaut que l’on applique au démarrage du tapis.

Périodicité des tops : entre 20 millisecondes  et 10 secondes (valeurs extrêmes).

Externe (A+B) : On utilise un codeur tachymètre qui cadence les trames d'impressions, vitesse variable possible

On utilise les 2 voies du codeur ce qui permet une impression dans les 2 sens de défilement

Ce mode ne travaille qu’en division : il faut donc avoir au minimum la même résolution tachy  qu’impression. Idéalement : 4 pts codeurs / trame impression; on a en fait 4 * plus d’infos : quadrature

Grâce aux 2 voies du codeur, on sait si le convoyeur avance ou recule.

Après la mise sous tension, le programme attend que la tachy ait parcouru environ 1 cm et décrète que ce sens est celui d’avance normale où l’on imprime.

Cela permet de gérer correctement les phases d’arrêt lors de l’impression : même si l’on recule de 1 mm, le programme attendra de ré-avancer de 1mm avant de reprendre l’impression où elle en était. Par contre, si l’on recule de plus d’un cm, la tête se remettra à imprimer, considérant qu’il s’agit du nouveau sens normal d’impression.

- Résolution Tachy : Permet de définir la résolution Tachy en point par mètre

Exemple : Un codeur de 5000pts/trs, avec une roue qui développe 0,2m fournira 1 / 0.2m * 5000 pts/trs = 25000 pts/mètre.

Donc le paramètre de Résolution Tachy sera de 25000

De même, une came qui bascule tous les 1,5cm fournira 66 pts/m ; Donc le paramétre de Résolution Tachy sera de 66

Déclenchement d'impression par la Tachy seule :

Ce mode permet de déclencher une impression sans utiliser de cellule, seulement par une détection de mouvement de  la tachy, pour cela il faut :

- Etre dans un des 2 modes tahcy Externe ou Externe (A+B)

- Régler un seuil de vitesse de déclenchement de l'impression

L'impression est déclenchée lorsque on dépasse ce seuil, il faut redescende à 1/2 de ce seuil  puis le

Dépasser pour redéclencher à nouveau

- Paramétrer dans le menu MAINTENANCE MACHINE le 1er bit d'option à 2

Tableau récapitulatif :

|  | Synchro externe Faible résolution | Synchro externe forte résolution | Synchro externe A+B |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitesse impression mini | 10 à 20 mm/s | 0 mm/s | 0 mm/s |
| Vitesse impression maxi | 1 m/s pour une résolution de 7 pts/mm | 1 m/s pour une résolution de 7 pts/mm | 1 m/s pour une résolution de 7 pts/mm |
| Gestion recul | Non | Non | Oui |
| Résolution tachy mini | 10 pts/m | 4 * resol. Imp. | 1 * resol. imp. |
| Résolution tachy maxi | 65000 pts/m | 65000 pts/m | 65000 pts/m |

Rappel : résolution impression = 14pts / mm = 140 dans WYSIJAS

- Filtre - Retard : Permet de définir le filtre en micro seconde et le retard du top impression milli seconde

Le filtre permet d'atténuer les rebonds lors de l'utilisation de commutateur mécanique tel que des relais ou des contacteurs, on définit alors une valeur de 2 000 micro seconde à 10 000 micro seconde

Pour une cellule ou une commande par transistor la valeur est de 100 micro seconde

Le retard Non opérationnel pour les tête JAS M.

PARAMETRES DIVERS

- Date : Permet de définir la date qui correspond au  champ Date de HORO dans WYSIJAS

- Heure : Permet de définir la  l'heure, qui correspond au  champ Heure de HORO dans WYSIJAS

- Langue : Permet de choisir la langue du menu

Les langues du menu : FRANÇAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, ALLEMAND, ANGLAIS, PORTUGAIS

- Contraste écran : Permet de régler la luminosité de l'écran, la valeur par défaut est de 20

MAINTENANCE MACHINE :

- HF : Permet d'activer ou de désactiver la transmission radio, pour les machines disposant de l'option radio

Les paramètre sont : ON ; OFF ; ou  ----  si pas d'option radio

- Tête vide : Permet de définir le seuil d'alarme cartouche vide, de visualiser le niveau restant,

De connaître le nombre de message imprimable pour le message en cours avec une cartouche pleine.

- Entretien buse : Permet de définir les trames de débouchage.

On définit la fréquence, le nombre de trames, la post marge après un message, le nombre de trame

Par défaut ces valeurs sont :  7 secondes ; 4 Trames ; 0 post marge ; 4 Trames

Attention ; la modification de ces valeurs peut entraîner d' important disfonctionnements de l'impression  ;

ne jamais les modifier ces valeurs sans l'avis du constructeur ou d'un intégrateur

- Option : Permet de définir les bit d'option  :

0   0   0

Bit N°  1   2   3

BIT 1 : Front de déclenchement de l'entrée TOP1 ; déclenchement de l'impression :

"0" déclenchement sur le front ACTIF , front montant

"1" déclenchement sur le front INACTIF - front descendant

"2" déclenchement sur la seule détection du  mouvement de la tachy

BIT 2 : Menu téléchargement des données

"0" pas de menu

"1" présence du menu

BIT 3 : Nombre d'octets de contrôle de la liaison série.

"0" : 2 octets de contrôle – Somme de tous les caractères envoyés.	
              "1" : 1 octet de contrôle – XOR (ou exclusif) de tous les caractères  envoyés.

ENTRETIEN

## PARQUAGE DE LA TETE

Cette opération est impérative lors de l'arrêt de la machine.

cela évite que l'encre sèche sur la plaque à buse.

- Dévisser la vis moletée sur la tête d'impression,

- Retourner la tête dans son étui,

- Plaquer la tête au fond de l'étui

- Serrer la vis moletée ; la plaque à buse sera plaquée sur le joint du fond de l'étui.

On peut aussi parquer la tête dans un bloc de parcage ce qui facilite l'opération et évite la torsion de l'ombilic

MAINTENANCE

Si la tête n'imprime pas, contrôler :

- L'alimentation électrique de la machine, la machine doit être alimentée électriquement

- Aller dans le menu COMPTEUR

Si le compteur ne s'incrémente pas lorsque les objets à imprimer passe devant le détecteur

Le problème vient probablement de la cellule de détection et éventuellement de la tachy si elle est présente

Si le compteur s'incrémente il faut vérifier la tête d'impression et se reporter au chapitre

Puis prendre le module tête et le placer entre 3 et 8 mm au dessus d'une feuille blanche

Et faire passer les objets à imprimer passe devant le détecteur

Si on a une tache d'encre sur la feuille, la tête imprime mais il y a peut être un décalage de la marge ou de la vitesse, il faut alors procéder au réglage de l'impression

Si on a pas de tache se reporter au chapitre

QUAND LA QUALITE D’IMPRESSION EST DEGRADEE

Contrôler que la cartouche ne soit pas vide ou que la tête ne soit pas bouchée.

Si la tête n'imprime de façon dégradé se reporter au chapitre QUAND LA QUALITE D’IMPRESSION EST DEGRADEE

PARAMETRAGE D'INSTALLATION

# !!! Attention ces menus ne sont utilisés que lors de l'installation de la machine

# et peuvent supprimer définitivement  des messages et des paramètres  !!!

CONFIGURATION DU NOMBRE DE TETES JAS M  ET ADRESSAGE

- Débrancher l’alimentation électrique

- Appuyer et maintenir la Flèche BAS

- Brancher l’alimentation en maintenant la Flèche BAS  jusqu'à l'apparition :

ATTENTION,

Menu Expert,

ESC pour sortir

- Appuyer sur la Touche de Droite  OK

Sélectionner le nombre de Têtes JAS M à l’aide des Flèches Haut et Bas, puis appuyer sur la Touche de Droite  OK

Sélectionner l'adresse de la 1er  Tête JAS M à l’aide des Flèches Haut et Bas , puis appuyer sur la Touche de Droite  OK

Ainsi de suite pour le nombre de Têtes JAS M

CONFIGURATION DU CHAUFFAGE DES TETES

- Débrancher l’alimentation électrique

- Appuyer et maintenir la Flèche HAUT

- Brancher l’alimentation

- Brancher l’alimentation en maintenant la Flèche HAUT  jusqu'à l'apparition :

ATTENTION,

Menu Expert,

ESC pour sortir

- Appuyer sur la Touche de Droite  OK

Sélectionner l'activation du chauffage à l’aide des Flèches Haut et Bas,

1 pour activation ; 0 pour désactivation

- Appuyer sur la Touche de Droite  OK

Ainsi de suite pour le nombre de Têtes JAS M

RAZ MEMOIRE

- Débrancher l’alimentation électrique

- Appuyer et maintenir la Touche de Gauche  ESC

- Brancher l’alimentation

- Brancher l’alimentation en maintenant la touche de Gauche  ESC  jusqu'à l'apparition :

ATTENTION,

Menu Expert,

ESC pour sortir

- Appuyer sur la Touche de Droite  OK OU la Touche de Gauche  ESC  si vous ne voulez pas effacer la mémoire

Si validation il s'inscrit :	Effacer mémoire interface ?

OK pour valider ou ESC si vous ne voulez pas effacer la mémoire

- Appuyer sur la Touche de Droite  OK pour valider

OU la Touche de Gauche  ESC  si vous ne voulez pas effacer la mémoire

QUAND LA CARTOUCHE EST VIDE

### Changement de la cartouche

L'opération de changement de cartouche doit être effectuée quand le défaut tête vide vous est signalé ou quand la cartouche est entièrement vide. Pour cette opération veuillez suivre la procédure suivante :

MODE OPERATOIRE (la machine peut rester en marche) :

Démonter l’ensemble cartouche tête, puis :

Fig.1
- poser l’ensemble cartouche/tête sur une table côté cartouche,

- tenir la cartouche entre le pouce et l’index par le petit coté,

- prendre la tête à pleine main côté connecteur – pouce sur le connecteur (éviter de toucher à  la plaque à buses),

- retirer la tête en tirant vers le haut,

Fig.2

- prendre une cartouche neuve (enlever le ruban adhésif et le clip),

Fig.5

- clipser la tête sur la cartouche,

Fig. 6

- orienter la tête de manière à diriger la plaque à buses vers le haut

(afin de chasser les bulles d'air),

- appliquer sur la plaque à buse le tampon spécial ou un chiffon propre  
  (non pelucheux),

- appuyer dix fois sur la pompe de la cartouche d'encre,

Fig. 7

- enlever le tampon et vérifier qu’il n’y ait pas de bulles d’air qui apparaisent en pompant

Fig. 8- essuyer la plaque à buses,

Remarque 1: Quand la cartouche est vide le message disparaît brutalement.

Remarque 2 : Attention, ne pas laisser la machine imprimer avec la cartouche vide car la tête d’impression risque d’être endommagée.

Enfin, remonter l’ensemble cartouche / tête.

QUAND LA QUALITE D’IMPRESSION EST DEGRADEE

### Changement de LA TETE

Démonter l’ensemble cartouche / tête, puis :

Fig.1
- poser l’ensemble cartouche/tête sur une table côté cartouche,

- tenir la cartouche entre le pouce et l’index par le petit coté,

- prendre la tête à pleine main côté connecteur – pouce sur le connecteur (éviter de toucher à  la plaque à buses),

- retirer la tête en tirant vers le haut,

Fig.3 et 4
- prendre une tête (enlever le clip, le ruban adhésif et le bouchon),

Fig.5
- clipser la tête sur la cartouche,

Fig.6

- placer la tête plaque à buses vers le haut (afin de chasser les bulles d'air),

- appliquer sur la plaque à buse le tampon spécial ou un chiffon propre non pelucheux,

- appuyer dix fois sur la pompe de la cartouche d'encre,

Fig.7

- enlever le tampon et vérifier qu’il n’y ait pas de bulles d’air en pompant

Fig.8

- essuyer la plaque à buses,

Remarque importante :

NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE OU D’EPONGE ABRASIVE .

Enfin, remonter l’ensemble cartouche tête.

Selon les conditions d’utilisation le nombre de cartouche d’encre utilisables pour une tête est variable. Prévoir en moyenne 5 cartouches pour la durée de vie d’une tête.